Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodomierzy.

Zakres zamówienia obejmuję dostawę:

- wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne do montażu poziomego i pionowego, klasa B-A:

- DN 15, Qn1,5 G ¾'' o długości 110 mm		-	300 sztuk  ±30%

- DN 20, Qn1,5 lub Qn2,5 G1’’ o długości 130 mm	-	300 sztuk  ±30%

Parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO4064 lub PN-EN 14154,

Wymagane ciśnienie robocze 10 MPa

Liczydło wodomierza 8-bębenkowe odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,

Zespół liczydła musi posiadać obrotowe liczydło z blokadą pełnego obrotu,

Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego.

Liczydła wodomierzy muszą być przystosowane do zamontowania (bez konieczności demontażu wodomierza oraz uszkodzenia plomby legalizacyjnej) następujących modułów zdalnych odczytów: impulsowego, MBUS oraz modułu radiowego o dwukierunkowej transmisji danych firmy SENSUS.

Dostarczone wodomierze muszą posiadać aktualna cechę legalizacyjna (rok cechy legalizacyjnej musi pokrywać się z rokiem dostawy).

Wszystkie wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać aktualny atest PZH, Zatwierdzenie Typu EWG lub certyfikat badania typu moduł B na zgodność z MID. Wymagane załączenie Atestu Higienicznego i deklaracji zgodności Producenta na oferowane produkty.

Wszystkie oferowane wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta.

Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszej niż gwarancja producenta tj. nie mniej niż 60 miesięcy liczony od daty dostawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty ilości zapotrzebowania na poszczególne typy wodomierzy spośród wskazanych w formularzu ofertowym, wynikających z bieżących potrzeb powstałych w trakcie realizacji umowy, z zachowaniem cen jednostkowych.

Termin wykonania zamówienia.

Realizacja całości zamówienia do dnia 30.11.2017 r

Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie (partiami) zgodnie z zamówieniami częściowymi wystawianymi przez Zamawiającego. Dostawa następować będzie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia częściowego od Zamawiającego.

Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposób oceny oferty: 100% - cena przedmiotu zamówienia