Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa wodomierzy i nadajników do zdalnego odczytu wskazań wodomierzy”.

- Zakres zamówienia obejmuję dostawę:

  - wodomierzy jednostrumieniowe suchobieżne do montażu poziomego i pionowego, klasa B-A:

    - DN 15, Qn 1,5, G ¾'' o długości 110 mm		-	600 sztuk  ±30%

    - DN 20, Qn 1,5 lub 2,5 , G1, o długości 130 mm	-	400 sztuk  ±30%

  - Moduły radiowe do zdalnego odczytu wodomierzy 	-    	500 sztuk ±30%

- /Parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO4064 lub PN-EN 14154,

- Wymagane ciśnienie robocze 10 MPa

- Liczydło wodomierza 8-bębenkowe odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,

- Zespół liczydła musi posiadać obrotowe liczydło z blokadą pełnego obrotu,

- Zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego.

- Liczydła wodomierzy muszą być przystosowane do zamontowania (bez konieczności demontażu wodomierza oraz uszkodzenia plomby legalizacyjnej) następujących modułów zdalnych odczytów: impulsowego, MBUS oraz modułu radiowego o dwukierunkowej transmisji danych firmy SENSUS.

- Dostarczone wodomierze muszą posiadać aktualna cechę legalizacyjna (rok cechy legalizacyjnej musi pokrywać się z rokiem dostawy).

- Wszystkie wodomierze muszą być fabrycznie nowe tj rok produkcji 2019 i posiadać aktualny atest PZH, Zatwierdzenie Typu EWG lub certyfikat badania typu moduł B na zgodność z MID. Dokumenty będą wymagane po podpisaniu umowy.

- Wymagane posiadanie Atestu Higienicznego i deklaracji zgodności Producenta na oferowane produkty. Dokumenty będą wymagane po podpisaniu umowy.

- Wszystkie oferowane wodomierze muszą pochodzić od jednego producenta.

- Moduł radiowy zdalnego odczytu wodomierzy powinien pracować w paśmie o częstotliwości niewymagającej specjalnego zezwolenia. Wymagane jest zasilanie bateryjne modułu radiowego, zapewniające ciągłą pracę modułu przez okres, co najmniej 10 lat.

- Moduł radiowy powinien mieć możliwość montażu na wodomierzu bez konieczności demontażu wodomierza. Moduł radiowy powinien posiadać możliwością zabezpieczenia plombą  mechaniczną i musi być montowany w sposób uniemożliwiający jego demontaż bez naruszenia plomb. Sprzężenie wodomierza i modułu radiowego musi być zrealizowane w sposób zapewniający odporność na przepływy wsteczne wodomierza.

- Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszej niż gwarancja producenta tj. nie mniej niż 36 miesięcy liczony od daty dostawy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty ilości zapotrzebowania na poszczególne typy wodomierzy spośród wskazanych w formularzu ofertowym, wynikających z bieżących potrzeb powstałych w trakcie realizacji umowy, z zachowaniem cen jednostkowych.

- Realizacja całości zamówienia do dnia 27.09.2019 r

- Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie (partiami) zgodnie z zamówieniami częściowymi wystawianymi przez Zamawiającego. Dostawa następować będzie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia częściowego od Zamawiającego.