## ZK/PN/3/2020									Załącznik nr 1a do SIWZ

## Opis przedmiotu zamówienia - Część nr 1

- Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowa kosiarka wysięgnikowa do skarp i rowów: dla koszenia traw, turzyc.

- Rok produkcji nie starsza niż 2019 r.

- Dane ogólne:

- Szerokość robocza głowicy koszącej co najmniej 105cm

- Maksymalny zasięg boczny w granicach: nie mniej 4,50m i nie więcej niż 5,50m  (od osi ciągnika do zewnętrznej krawędzi głowicy koszącej) (promowane )

- Montaż na TUZ kat II z  dwoma stabilizatorami z obrotowymi jarzmami (zaczep 5-punktowy)

- Napęd z WOM 540rpm

- Noże robocze szeklowe ( typ YI ) minimum 40szt. (promowana ilość)

- Wałek przekaźnikowy w komplecie

- Średnica cięcia i rozdrabniania minimum 3cm

- Konstrukcja mechaniczna:

- Łożyska na wale roboczym i na rolce kopiującej (po obu stronach wałów)- dwurzędowe

- Czopy na wale głównym o średnicy nie mniejszej niż 45mm (promowana większa średnica)

- Ciężar maszyny wraz z głowicą nie większy niż 1200kg (promowany mniejszy)

- Ciężar głowicy: w granicach 250kg do maksymalnie 290kg

- Rolka kopiująca z regulacją wysokości: o średnicy minimum 120mm (promowana większa średnica)

- Zabezpieczenie antykorozyjne głowicy, ramion: piaskowanie, podkład, malowanie proszkowe

- Wszystkie połączenia przegubowe tulejowane i utwardzane (cieplnie oraz indukcyjnie) ze smarowniczkami

- Hydraulika:

- Napęd pompy hydraulicznej z WOM ciągnika

- Moc na wale roboczym nie mniej niż 45 KM i nie większa niż moc pompy (promowane)

- Niezależny układ hydrauliczny z dwoma całkowicie niezależnymi systemami zasilania

- Moc na głównej sekcji hydraulicznej nie mniej niż 50 KM (promowane)

- Pojemność głównej sekcji hydrauliki minimum 50cm

- Instalacja hydrauliczna z chłodnicą (chroniona pokrywą) i z system bezpieczeństwa przeciw przeciążeniowego

- Zbiornik oleju co najmniej 70L

- Przewody hydrauliczne w osłonach metalowych, plastikowych lub kewlarowych.

- Możliwość zmiany kierunku obrotu rotora

- System szybkiego wypięcia/przepięcia głowic ze złączami sucho odcinającymi  (nie powinno to zająć więcej niż 10 min.). Zamawiający przewiduje zastosowanie również innych głowic na wysięgniku.

- Sterowanie:

- Sterowanie proporcjonalne za pomocą Joysticka

- Stopniowy wzrost obrotów wału roboczego (miękki start)

- Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa tzw. „czerwony przycisk”

- Formalne / prawne

- Gwarancja minimum 24 miesiące (promowane)

- Serwis gwarancyjny w cenie i odpłatny pozagwarancyjny i pogwarancyjny.

- Przeglądy zgodnie z harmonogramem producenta, w całym okresie gwarancyjnym

- Czas reakcji serwisu 24h robocze od zgłoszenia do ustalenia przyczyny lub technologii naprawy. Skuteczne usunięcie awarii w ciągu 10 dni kalendarzowych. Po tym czasie, Dostawca zobowiązany jest podstawić maszynę zastępczą o głównych parametrach roboczych równoważnych do czasu naprawy nie dłuższej niż 21 dni kalendarzowych.

- Termin dostawy do 60dni (promowany krótszy)

- Katalog części zamiennych w j. polskim, z wykazem typowych części eksploatacyjnych takimi jak  łożyska, uszczelnienia  wg. norm DIN (części znormalizowane)

- Deklaracja WE(EC)

- Pozycja transportowa spełniająca wymogi dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych (np. światła drogowe, zderzak). Pozycja transportowa ustawiana z pulpitu sterowania.