- ZK/PN/3/2020								Załącznik nr 1b do SIWZ

- Opis przedmiotu zamówienia - Część nr 2

- Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowa kosiarka tylno-boczna do wykaszania skarp i rowów, do traw i turzyc, o szer. roboczej 1,4m przeznaczona dla ciągnika o mocy 80KM - 2 szt.

- Rok produkcji nie starsza niż 2019 r.

- Dane ogólne:

- Szerokość robocza głowicy koszącej 140cm

- Zasięg boczny od osi ciągnika do końca głowicy co najmniej 230cm (promowany większy zasięg)

- Montaż na TUZ kat II

- Napęd z WOM 540rpm

- Noże szeklowe ( typ YI) minimum 40szt. (promowana ilość) lub młotkowe minimum 12 szt.

- Wałek przekaźnikowy w komplecie

- Średnica cięcia i rozdrabniania minimum 3cm

- Konstrukcja mechaniczna:

  - Łożyska na wale roboczym i na rolce kopiującej (po obu stronach wałów)- dwurzędowe

  - Czopy na wale głównym o średnicy nie mniejszej niż 45mm (promowana większa średnica)

  - Ciężar maszyny minimum 480kg i nie więcej niż 700kg

  - Rolka kopiująca z regulacją wysokości: o średnicy minimum 140mm (promowana większa średnica)

  - Zabezpieczenie antykorozyjne głowicy, ramion: piaskowanie, podkład, malowanie proszkowe

  - Wszystkie połączenia przegubowe tulejowane i utwardzane (cieplnie oraz indukcyjnie) ze smarowniczkami

- Hydraulika:

  - Hydrauliczny przesuw boczny

  - Obrót hydrauliczny o kąt: w górę 90st.(poz. transportowa/robocza) oraz w dół co najmniej 60st.

  - Przewody hydrauliczne zabezpieczone osłonami plastikowymi lub kewlarowymi.

- Formalne / prawne

  - Gwarancja minimum 24 miesiące (promowane)

  - Serwis gwarancyjny w cenie i odpłatny pozagwarancyjny i pogwarancyjny.

  - Przeglądy zgodnie z harmonogramem producenta, w całym okresie gwarancyjnym

  - Czas reakcji serwisu 24h robocze od zgłoszenia do ustalenia przyczyny lub technologii naprawy.  Skuteczne usunięcie awarii w ciągu 10 dni kalendarzowych. Po tym czasie, Dostawca zobowiązany jest podstawić maszynę zastępczą o głównych parametrach roboczych równoważnych do czasu naprawy nie dłuższej niż 21 dni kalendarzowych.

  - Termin dostawy do 60 dni (promowany krótszy)

  - Katalog części zamiennych w j. polskim, z wykazem typowych części eksploatacyjnych takimi jak  łożyska, uszczelnienia  wg. norm DIN (części znormalizowane)

  - Deklaracja WE(EC)

  - Pozycja transportowa spełniająca wymogi dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych (np. światła drogowe, zderzak). Pozycja transportowa ustawiana z pulpitu sterowania.