Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis zamówienia

Dostawa mobilnej cysterny (beczkowozu)

- Cysterna mobilna (beczkowóz) dla wody zdatnej do picia (zamontowana na przyczepie lub podwoziu dwuosiowym z ruchomym dyszlem i z uchem Ø40 mm do transportu ciągnikiem rolniczym) o pojemności: 4-6m3 z załadunkiem górnym i oddolnym.

- Kształt zbiornika wody: eliptyczny lub kołowy z falochronem (przegrodą tłumiącą drgania w czasie transportu).

Lekkie pochylenie zbiornika ku tyłowi, dla umożliwienia całkowitego opróżnienia zaworem spustowym.

- Przeznaczenie beczkowozu: punkt dystrybucji pitnej wody i mycia rąk dla zbiorowych imprez plenerowych (minimum 4 krany) oraz punkt awaryjnego poboru wody (min. 1 zawór 1 calowy).

- Wykonanie beczki, rama wsporcza (wręgi) i elementy nośne oraz szafki: ze stali nierdzewnej

- Rama podwozia/przyczepy śrutowana wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości, ocynkowanej i zabezpieczona antykorozyjnie lakierami poliuretanowymi lub ze stali nierdzewnej

- Wszystkie szafki lub jej segmenty zamykane jednym kluczem.

- Właz górny DN 500 z pokrywą wraz z odpowietrznikiem - pod zamknięciem. 
Podest obsługowy, poręcze i drabinka dostępowa do włazu, ze stali nierdzewnej w wykonaniu antypoślizgowym.

- Króciec na włazie górnym zakończony wewnątrz i na zewnątrz Camloc-A 5/4`` (stal: AISI 316).

Wyjaśnienie: Szybkozłącze zewnętrzne Camloc-A służyć ma do podpięcia się do zewnętrznej stacji ozonującej. Szybkozłącze wewnętrzne Camloc-A służyć ma do wpięcia się przewodem elastycznym sięgającym do około połowy zbiornika, dla operacji ozonowania.

Króciec ze złączem chronione od zanieczyszczeń i pod zamknięciem.

- Króciec z zaworem DN 50 zakończony końcówką strażacką Storz 75 do napełniania oddolnego cysterny (zabudowany w szafce w miejscu umożliwiającym ergonomiczne podpięcie się).

Umiejscowienie króćca ma również zapewnić całkowite odwodnienie instalacji w okresie zimowym (podwójna funkcja)

- Pomiar lub wskaźnik poziomu napełnienia. Ważne: elementy urządzenia dla pomiaru lub wskazania poziomu nie powinny mieć przestrzeni niedostępnych, zakamarków sprzyjających gromadzeniu się osadu lub skropliny a tym samym sprzyjających zagnieżdżaniu się bakterii i uniemożliwiających czyszczenie

- Kolektor dystrybucyjny zabudowany w nierdzewnej szafce. Kolektor dystrybucji wody wyposażony w: co najmniej 4 krany (w jednym zamkniętym segmencie/szafce) i jeden 1 calowy kulowy zawór poboru (na początku lub końcu kolektora w oddzielnym segmencie/szafce). Funkcjonalne rozwiązania szafki: szafka powinna również mieścić rynnę lub kolektor zlewowy pod kranami (może być ruchomy) z elastycznym przedłużeniem dla odprowadzenia wody poza obręb beczkowozu. Po otworzeniu segmentu/szafki krany powinny mieć zadaszenie przeciw deszczowe (np. klapy otwierane do góry stanowiące okap).

- Atest Państwowego Zakładu Higieny ze świadectwem jakości zdrowotnej PZH stwierdzające, że cysterna jest dopuszczona do przewozu wody pitnej.

- Piktogram z oznaczeniem  „Woda zdatna do picia po przegotowaniu” na zbiorniku z obu stron.

- Świadectwo homologacji umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych w Polsce z prędkością 25km/h lub przyczepa już zarejestrowana jako cysterna do przewozu wody.

- Cysterna i przyczepa fabrycznie nowa w rozumieniu, że nigdy wcześniej nie była użytkowana poza koniecznymi testami poprodukcyjnymi.

- Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego z lampami zabezpieczonymi konstrukcją metalową nierdzewną.

- Hamulce bębnowe oraz hamulec ręczny postojowy.

- Pomarańczowa lampa ostrzegawcza impulsowa lub obrotowa (tzw.kogut).

- 2 szt. klinów pod koła,