Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Opis zabudowy:

- Rok produkcji zabudowy 2020 lub 2021

- Zbiornik zasadniczy

- Zbiornik z wypukłymi dennicami oraz z zewnętrznymi pierścieniami wzmacniającymi zbiornik, z zaworem bezpieczeństwa ustawionym na ciśnienie robocze minimum -0,8 / +0,5 bara

- Zbiornik ze stali o grubości minimum 6mm

- Pojemność całkowita zbiornika nie mniejsza niż  6500L.

- Rama pomocnicza  zbiornika z siodłem stabilizacyjnym wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości (minimum klasy S355) i zabezpieczona dodatkową, elastyczną  powłoka antykorozyjną

- Podział zbiornika (przegroda stała lub ruchoma)

- Komora szlamu minimum 3000L

- Komora wody    minimum 3500L

- możliwość połączenia obu komór i wypełnienia całości czystą wodą

- Komora wody

- Rurociąg dla napełniania  DN50  z zasuwą odcinającą i filtrem

- Sprzęgło do węża strażackiego dla napełniania  ( typ sprzęgła STORZ C pod wąż DN50)

- Redukcją DN75/50  (1szt.) dla możliwości poboru wody z hydrantu.

- System zabezpieczający przed skażeniem źródła wody w czasie napełniania

- Pomiar lub wskaźnik ilości wody w zbiorniku

- Spust wody ze zbiornika

- Dennica zamykająca

- Otwierana do góry z tyłu na całym przekroju zbiornika.

- Uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą- uszczelką gumową olejoodporną, ułożoną w szczelinie ustalającej

- Ryglowanie dennicy hydrauliczne,  z automatycznym zabezpieczeniem przed niekontrolowanym otwarciem.

- Stanowisko z zaworami hydraulicznymi dla sterowania dennicy w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację.

- Komora szlamu

- Opróżnianie zaworem ssąco-spustowym

- System opróżniania z  osadu

- Koryto, rynna lub fartuch zrzutowy szlamu zabezpieczający tylne części samochodu przed zalaniem nieczystościami podczas opróżniania zbiornika (z blachy grubości minimum 3mm). Koryto powinno mieć dodatkowo ochronne krawędzie (np. pogrubione krawędzie, wygięcie blachy, dodatkowe listwy lub przyspawany okrągły profil pręta /rurki).

- Wszystkie metalowe elementy systemu opróżniania wykonane ze stali nierdzewnej*

- Rurowy (osłonięty) wskaźnik kontroli napełnienia komory szlamu z możliwością jego czyszczenia bez demontażu.

- Zrzut wody znad szlamu za pomocą wysięgnika z kołowrotem

- Możliwość odsączenia wody znad szlamu poprzez system pływakowy pozwalający na zrzut tylko osadów płynnych przez zawór zlokalizowany po prawej stronie.

- Króciec ssania i opróżniania umieszczony w dennicy tylnej

- Króciec ssąco-spustowy z zaworem  (w granicach DN100 do  DN125)

- Złącza typu Perrota

- Zaślepki transportowe

- Odpowietrzniki

- Eksploatacja w porze zimowej (w temperaturach ujemnych do -15 st.C).

- Zamontowany dedykowany podgrzewacz wody zbiornika, o mocy co najmniej 30kW,  zasilany ze zbiornika paliwa podwozia (dla zimowej eksploatacji) pracujący wraz z pompą obiegową zarówno na postoju, w czasie jazdy i pracy urządzeń zabudowy, umożliwiający pracę w temperaturach do -15 st.C

- Pompa ssąca:

- Zamontowana na ramie pomocniczej

- Wydajność ssania dla pracy ciągłej przy ciśnieniu 400mbar – co najmniej 850 m3/h (Możliwość jednoczesnej pracy pompy wysokociśnieniowej i pompy podciśnieniowej, z osiągnięciem ich maksymalnych parametrów)

- Głębokość ssania bez inżektora – co najmniej 6 m od poziomu jezdni

- Niezależna regulacja prędkości pompy próżniowej od ciśnieniowej.

- System zabezpieczający pompę ssącą

- Zabezpieczenie przed dostaniem się osadu do pompy w przypadku całkowitego napełnienia przedziału szlamu

- Wielodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego z możliwością ustawienia zaworu w co najmniej 3 pozycjach: ssanie / wyrównanie ciśnień / tłoczenie

- Pneumatyczne sterowanie zaworem wielodrożnym oraz sterowanie zdalne.

- Filtr ze stali nierdzewnej* w obudowie z metalu niekorodującego.

- Kołowrót węża ssawnego z wysięgnikiem, wszystkie funkcje sterowane radiowo

- Zainstalowany horyzontalnie na zbiorniku

- Hydrauliczny napęd wszystkich funkcji

- Wysięgnik podnoszony o kąt co najmniej 45 stopni

- Kołowrót z wysięgnikiem obracany o kąt co najmniej 220 stopni

- Zasięg wysięgnika na bok lewy i prawy min. 3000 mm — mierzony od osi obrotu

- Nawinięty wąż ssawny o śred. wewnętrznej w granicach DN100 do  DN125  min.20m  zakończony złączem Perotta z możliwością sterowania jego wysuwem.

- Stelaże na węże ssawne:

- Wykonane ze stali nierdzewnej* lub anodowane aluminium

- Szczelne z zaworami spustowymi

- Długość nie mniejsza niż 3m dopasowana do zabudowy

- Skrzynie na wyposażenie:

- Wykonane ze stali nierdzewnej* lub anodowane aluminium

- Skrzynie zamykane na klucz o długości min.2,0m., z prawej i lewej strony pojazdu maksymalnie wypełniające wolną przestrzeń zabudowy.

- Oświetlenie ostrzegawcze i oświetlenie do pracy nocnej

- Wszystkie lampy (po ich instalacji) o bryzgoszczelności co najmniej IP57

- Lampa Led zamontowana u góry, na tylnej części zbiornika po stronie panelu sterowania— min.1 szt

- Lampa Led montowana na obudowie kołowrotu ciśnieniowego głównego - min. 1 szt.

- Lampa Led montowana na końcu wysięgnika węża ssawnego - min. 1 szt.

- Lampa Led przenośna z kablem min. 15 m i automatycznym zwijadłem - min. 1szt.

- Lampy Led oświetlenia bocznego co najmniej po 2 szt. ( wzdłuż zabudowy po lewej i prawej stronie )

- Stroboskopowe oświetlenie ostrzegawcze z tyłu

- Stroboskopowa belka ostrzegawcza na kabinie z napisem Zakład Komunalny „Kleszczów”

- Pompa wysokociśnieniowa:

- O wydajności co najmniej 200 l/min i nie wyższej niż 335 l/min (przy obrotach 1500rpm i  przy ciśnieniu co najmniej 160 bar). Wymagana możliwość jednoczesnej pracy pompy wysokociśnieniowej i pompy podciśnieniowej, z osiągnięciem maksymalnych parametrów.

- Zabudowana na ramie pomocniczej

- Niezależna regulacja prędkości pompy ciśnieniowej i próżniowej

- Filtr przepływu w obudowie z metalu nie korodującego, z wkładem siatkowym ze stali.

- Budowa pompy umożliwiająca krótkotrwałą pracę na sucho

- Blok zespołu zaworowego ssąco-tłocznego wyjmowany z głowicy jako kompletna całość.

- System zabezpieczający pompę wysokociśnieniową:

- Pneumatycznie lub elektro-pneumatycznie sterowany zawór membranowy

- Zawór p.przeciążeniowy

- Zawór załączany dla otwarcia swobodnego obiegu wody

- Bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia

- Sygnał niskiego stanu wody oraz automatyczne zabezpieczenie pompy w przypadku braku wody

- Główny kołowrót ciśnieniowy:

- Pojemność szpuli: co najmniej 120 m. węża DN25 (wąż wzmacniany kevlarem)

- Bezstopniowy napęd hydrauliczny (zwijania i rozwijania) z możliwością uruchamiania w obie strony, z hamulcem hydraulicznym

- Licznik wysuwu węża z możliwością resetu (reset ustanowienia punktu odniesienia pomiaru)

- Automatyczne układanie węża na szpuli

- Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy:

- Zabudowany z tyłu pojazdu, poniżej zbiornika

- Wąż na kołowrocie DN 13, co najmniej  40m  (wąż wzmacniany kevlarem)

- Napęd hydrauliczny z pozycją „wolnego biegu”

- Inne elementy zabudowy:

- Co najmniej 2 szafki narzędziowe ze stali nierdzewnej*, ewentualnie anodowane aluminium.

- Pojemnik na odpady wykonany ze stali nierdzewnej*

- Węzeł sanitarny (instalacja do mycia rąk z podgrzewaną wodą )

- Zestaw narzędzi pomocne do obsługi pojazdu ( w tym imadło 125mm pomocne do podłączeń dysz)

II. Opis sterowania zabudową:

- Panel obsługi I* - znajdujący się w kabinie kierowcy wyposażony m.in. w:

- Włącznik główny

- Włącznik jazda

- Włącznik luz

- Włącznik praca

- Włącznik lamp błyskowych

- Włącznik lamp roboczych

- Włącznik systemu ogrzewania wody czystej

- Panel obsługi II* - zamontowany na stelażu głównego kołowrotu węża ciśnieniowego w wodoszczelnej szafce ze stali nierdzewnej*, ewentualnie anodowane aluminium, posiadający:

- Wskaźniki:

    - Licznik obrotów silnika pojazdu:

    - Kontrolka wyłącznika awaryjnego

    - Licznik rozwinięcia węża ciśnieniowego z możliwością kasowania wskazań

- Przełączniki

    - Praca kompresora: włącz / wyłącz

    - Ciśnienie: włącz / wyłącz

    - Zawór klapowy: otwórz / zamknij

    - Regulacja obrotów silnika (+/-)

    - Wyłącznik awaryjny

    - Sterowanie wysięgnikiem

- Stanowisko z zaworami hydraulicznymi ręcznego sterowania:

- Rozwijanie / zwijanie węża ciśnieniowego

- Potencjometr/dźwignia/manetka sterowania prędkością zwijania i rozwijania węża ciśnieniowego

- Otwieranie / składanie w poziomie bębna z wężem wysokociśnieniowym

- Stanowisko sterowania III* - odpowiedzialne za:

- Ryglowanie tylnej dennicy: otwórz/zamknij

- Podnoszenie dennicy: podnieś/opuść

- Stanowisko obsługi IV* -  umieszczone z tyłu pojazdu wykonane ze stali nierdzewnej*, ewentualnie anodowane aluminium i wyposażone w:

- Wyłącznik awaryjny

- Kontrolka wyłącznika awaryjnego

- Kontrolka pracy kompresora: włączony / załączony

- Kontrolka pracy kompresora: ssanie / tłoczenie

- Kontrolka zaworu klapowego: otwarty / zamknięty

- Kontrolka pracy pompy wysokociśnieniowej: włączona / wyłączona

- Kontrolka ciśnienia w układzie: włącz / wyłącz

- Rozwiązanie dla warunków zimowych dla poprawnej pracy.

- Stanowisko obsługi V* - umieszczone z boku zabudowy w jej przedniej części wyposażone

Włącznik przedmuchu pneumatycznego układu wysokociśnieniowego

- Stanowisko radiowego sterowania*

- Podnoszenie / opuszczanie  wysięgnika hydraulicznego

- Obrót : lewo / prawo wysięgnika hydraulicznego

- Wysuwanie / wsuwanie wysięgnika hydraulicznego

- Zwijanie/rozwijanie węża ssawnego

- Sterowanie kompresorem: ssanie / tłoczenie

- Zawór klapowy: otwarty / zamknięty

- Ciśnienie wody: włącz/wyłącz

- Obroty silnika +/-

- Podnoszenie / opuszczanie zbiornika

- Otwieranie dennicy

- Wyłącznik awaryjny

- Inne wymagania dla układu sterowania:

- Sterowanie generujące kody błędów (możliwość logowania się bezpośrednio z ASO lub kody zczytywane lokalnie)

- Licznik pracy kompresora, pompy wysokociśnieniowej i przystawki mocy

- Oświetlenie w szafkach

- Kontrolka pracy układu chłodzenia oleju hydraulicznego w jednej ze skrzynek. Musi być zachowany kontakt wzrokowy obsługującego z kontrolką i kompresorem.

- Tryb automatycznego sterowania węża

- Przewody sygnałowe i sterowania numerowane lub kolorowe, zgodne ze schematem elektrycznym. Schemat elektryczny będzie dostarczony wraz z dostawą sprzętu.

* Ewentualne inne rozmieszczenie i sposób  sterowania po akceptacji Zamawiającego.

III. Wyposażenie dodatkowe:

- Komplety głowic: 1 kpl. dla węża DN25 i 1 kpl. dla węża DN13 składające się z oddzielnych typu głowic:
Głowice wykonane ze stali chromowo-manganowej, z ceramicznymi śrubkami strumieniowymi.

- Wypłukująca

- Stożkowa drążąca

- Płaska (np. typu flądra) do wypłukiwania piasku

- Wirowa / obrotowa do czyszczenia ścian po obwodzie

- Pistolet wysokociśnieniowy  (do węża DN13) z uchwytem wraz z kompletem dysz wymiennych (dysze w nierdzewnej szafce)

- Kamera najazdowa kolorowa  ( włączana automatycznie w chwili cofania) z monitorem 7 cali.

- Urządzenie wspomagające wyrywanie kratek i ściąganie dekli (hydrauliczne, elektryczne lub elektro-hydrauliczne) o udźwigu 150 kg

- Aluminiowa drabina z zamocowaniem, minimum 3m długa.

IV. Opis podwozia / pojazdu:

- Ogólne dane pojazdu:

- Fabrycznie nowe – rok produkcji 2020r

- Dostosowany do ruchu prawostronnego

- Dopuszczalna masa całkowita: Max. 18 000 kg

- Zbiornik paliwa min.150L. Wlew zamykany korkiem z kluczem, na łańcuszku nierdzewnym.

- Podwozie dwu-osiowe.

- Długość gwarancji na podwozie minimum 24 m-ce

- Silnik

- Silnik Diesla o mocy  co najmniej - 250 KM spełniający normy emisji spalin: min EURO 6

- Pojemność silnika co najmniej 7,5 l

- Sprężarka powietrza

- Hamulec silnikowy z dodatkowym uruchamianiem przez pedał hamulca

- Ogranicznik prędkości jazdy do 90 km/h

- Wyciszenie hałasu do 80 dB (92/97EWG)

- Chłodnica wody i chłodnica powietrza doładowującego

- Moduł sterujący do zewnętrznej wymiany danych, także dla zabudowy.

- Siatka ochronna chłodnicy przeciw owadom

- Wentylator ze sprzęgłem wiskotycznym

- Wydech spalin wyprowadzony do góry

- Płomieniowe urządzenie rozruchowe lub świece żarowe

- Retarder silnikowy

- Układ chłodzenia zapewniający stabilną pracę zestawu technologicznego w temperaturze powietrza co najmniej +30 st.C

- Filtr wstępny paliwa z podgrzewaczem dla eksploatacji zimowej

- Skrzynia biegów

- Skrzynia biegów manualna min. 6 przełożeń + 1 przełożenie wsteczne

- Włącznik ustawienia neutralnego

- Fabryczna przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy

- Zawieszenie, napęd, opony:

- Przednia i tylna oś ze stabilizatorem

- Tylne zawieszenie pneumatyczne z odpowietrznikiem wyprowadzonym na górę

- Napęd na koła tylne z blokadą mechanizmu różnicowego

- Opony o bieżniku szosowo terenowym - Oś przednia 2 szt. 295 lub 315 / 80 R22,5

- Opony o bieżniku szosowo terenowym -  - Oś tylna 4 szt. 295 lub 315 / 80 R22,5

- Koło zapasowe 1 szt. na oś tylną

- Układ kierowniczy

- Kolumna kierownicza po lewej stronie (dla ruchu prawostronnego)

- Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie

- Kierownica wielofunkcyjna, z regulowaną wysokością i pochyleniem

- Blokada koła kierownicy

- Układ hamulcowy

- ABS - układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

- ASR - system anty-poślizgowy

- ESP - układ stabilizacji toru jazdy

- Hamulce tarczowe osi przedniej

- Przyłącze sprężonego powietrza z przodu

- Osuszacz powietrza

- Kabina wyposażenie i cechy

- Kolor kabiny pomarańczowy ( RAL2011 lub RAL2004 )

- Zewnętrzne oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera

- Zawieszenie kabiny amortyzowane

- Kabina 3-osobowa z pasami bezpieczeństwa ( kierowca + 2 siedzenia dla pracowników serwisu)

- Centralny zamek z pilotem

- Roleta przedniej szyby

- Lusterka prawe: 'dojazdowe' (zgodne z EU) oraz szerokokątne

- Lusterko prawe krawężnikowe

- Wszystkie lusterka podgrzewane i elektryczne sterowane

- Pokrycie siedzeń odporne na zabrudzenia

- Zdejmowalne pokrowce na siedzenia

- Komfortowe siedzenie kierowcy z podłokietnikiem i zawieszeniem pneumatycznym

- Ławka dla 2 pasażerów ( z pasami dla każdego z pasażerów)

- Obicie drzwi zmywalne

- Dywaniki gumowe

- Klimatyzacja

- Kontrolka niezapiętego pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy

- Elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera

- Uchwyty z lewej i prawej strony (na słupkach  'A' i 'B')

- Schowek zamykany w przestrzeni kierowcy

- Wykładzina z tworzywa na podłodze

- Cyfrowy tachograf aktywowany (wstępnie kalibrowany) i montowany fabrycznie

- Komputer pokładowy w języku polskim

- Radio z gniazdem USB do odczytu plików MP3

- Wskaźnik temperatury zewnętrznej

- Światła

- Światła mijania z regulacją zasięgu ( LED, halogenowe lub ksenonowe)

- Światła do jazdy dziennej (spełniające ECE R87)

- Światła pozycyjne

- Boczne światła obrysowe

- Światła przeciw mgłowe

- Tylne lampy z każdej strony chronione przed uderzeniem

- Ogrzewanie postojowe kabiny niezależne od pracy silnika

- Układ elektryczny

- Wyłącznik główny akumulatorów (tzw. hebel)

- Akumulatory niewymagające konserwacji / bezobsługowe” minimum 150Ah

- Przestrzeń na akumulatory zamykana i izolowana termicznie

- Alternator prądu trójfazowego min. 28 V 120 A

- Sygnał dźwiękowy załączonego biegu wstecznego (dla kierowcy / oraz dla osób postronnych)

- System pneumatyczny:

- Wyposażony w zawór przeciążeniowy, dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza, jednostkę obsługową, zawory sterujące i linie rozprowadzające powietrze.

- Przewód do pompowania kół ze sprężarki samochodowej, min. 15m (na zwijadle)z manometrem

- Inne

- Fartuchy przeciw błotne (antyrozbryzgowe) przednie i tylne

- Apteczka /  Trójkąt ostrzegawczy / Gaśnica

- Pachołki drogowe PCV U-23 / wys.500 mm – szt. 4 / miejsce dedykowane dla transportu ich.

- Podnośnik hydrauliczny' dedykowany do typu podwozia / Kliny pod koła 2szt.

- Żółto-czerwone odblaskowe oznaczenia wg ECE70 (wg przepisów)

- Logotyp i napis umieszczone w dwóch miejscach (po uzgodnieniu z Zamawiającym)

V. Dokumentacja / wymogi prawne / warunki gwarancyjne/stosowane definicje/ procedury odbiorowe:

- Wymagane dokumenty przy składaniu oferty:

- Rysunki: z zaznaczonym zasięgiem wysięgnika kołowrotu (rzut z góry),

- Rysunki z rozmieszczeniem elementów zabudowy.

- Karty katalogowe oferowanych głównych podzespołów :

- karta producenta pompy ciśnieniowej wody

- karta producenta pompy ssącej (z charakterystyką obciążenia pomp),

- karty producenta węża ciśnieniowego DN25 I DN13

- podpisane oświadczenia, że zespoły których karty katalogowe zostały dostarczone wraz z ofertą, zostaną zamontowane w oferowanym pojeździe,

- podpisane oświadczenia że deklarowane materiały z jakich zostaną wykonane elementy zabudowy pojazdu zostaną zastosowane do budowy.

- Wymagane dokumenty przy dostawie:

  - Książka pojazdu

  - Świadectwo homologacji typu WE na skompletowany pojazd lub dopuszczenie jednostkowe

  - Dokumenty wydane przez UDT dopuszczające urządzenia do eksploatacji (np. dźwigowe) o ile takie będą zamontowane.

  - Dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu jako pojazd specjalny na terenie Polski

  - Pełna instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej na przedmiot umowy (na urządzenia zabudowy i podwozia)

  - Schemat elektryczny obwodów z numeracją przewodów.

  - Karty gwarancyjne z gwarancją minimum 24 m-ce (dotyczy podwozia i urządzeń). W okresie gwarancyjnym  usunięcie wad  i wszelkie przeglądy  będą wykonywane nieodpłatnie przez Dostawcę.  W okresie gwarancyjnym  wszelkie koszty związane z transportem serwisowanych elementów pomiędzy serwisem a Zamawiającym ponosi Dostawca przedmiotu zamówienia

  - specyfikacja wszystkich płynów eksploatacyjnych wraz ze wskazaniem terminów ich wymiany

- Naprawy gwarancyjne w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia (dotyczy podwozia i urządzeń).  W przypadku dłuższej naprawy powyżej 14dni - Wykonawca na życzenie Zamawiającego podstawi pojazd zastępczy, o zbliżonych głównych parametrach pracy,  w pełni sprawny i gotowy do pracy.

- Przeszkolenie pracowników z zakresu eksploatacji i BHP. Szkolenie teoretyczne  “na sucho” oraz praktyczne na infrastrukturze Zamawiającego, 2 dniowe w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Pierwsze szkolenie w terminie do 7 dni od dostawy do Zamawiającego. Drugie w terminie do 14 dni od dostawy.

- Termin dostawy od dnia podpisania umowy do 12 m-cy (do siedziby Zamawiającego).

- Odbiór pojazdu dokonany będzie, po przeprowadzeniu jego oceny i potwierdzeniu jej zgodności z powyższym opisem  technicznym i po przeprowadzeniu prób w siedzibie Zamawiającego i  odbiorze dokumentacji.

- Referencje (z ostatnich 3 lat) na min. 3szt. na pojazd odpowiadający nazwie przedmiotu  zamówienia o wartości min. 800 000 PLN netto każdy   (dostarczyć wraz z ofertą)

- Serwis:

- Reakcja serwisu na zgłoszoną awarię wraz z przystąpieniem do czynności diagnostycznych lub naprawczych - nie dłuższa niż 3 dni robocze.

- dla oferowanego pojazdu, punkty serwisowe muszą być zlokalizowane na terenie kraju właściwego dla Zamawiającego w zakresie podwozia jak i zabudowy

- Materiały: na cele tego przetargu wprowadzono następujące definicje:

- “stal nierdzewna klasa*1” - stal austenityczna z zawartością co najmniej: Cr 18% / Ni 8%   
(np. Klasy 1.4301 (tzw.18/8, 18/10) , AISI304 lub 1.4307 (AISI 304L )

- “stal nierdzewna klasa*2” - stal austenityczna  z zawartością co najmniej: Cr 16%  / Ni 10%  / Mo 2% 
(np. Klasy 1.4401, AISI316 lub 1.4404, AISI 316L) .

- “stal nierdzewna klasa*3” - stal austenityczno-ferrytyczna  z zawartością co najmniej: Cr 21% / Ni 5% / Mo 3% (np. Klasy 1.4462).

Uwaga:  Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji gatunków materiałów zastosowanych w pojeździe, po protokólarnym odbiorze pojazdu w terminie do 14 dni.